# PROJEKTOVÁ  A  INŽINIERSKA  KANCELÁRIA

Slovenských partizánov 1130/50,  017 01   Považská Bystrica

Centrum 28/33,  017 01   Považská Bystrica

# PROJEKTOVÁ  A  INŽINIERSKA  KANCELÁRIA

rekonštrukcia chodníkov pri cintoríne v lednických rovniach

technická správa

objekt so 01 rekonštrukcia chodníkov a odvodnenie

Názov akcie:	Rekonštrukcia chodníkov a odvodnenie

Telefón + fax:											IČO:														DRČ:

0822 / 4323315								31570526											31570526 / 670

Miesto	:	Lednické Rovne

Investor:	Obec Lednické Rovne

Vypracoval:	Jozef Kvaššay, Ing. Sandanus

Číslo zákazky: 1695/2016

Stupeň dokumentácie	: DSP

Dátum	:	07. 2016

Technická  správa

- Registračný list - identifikačné údaje stavby

Stavba:	            Rekonštrukcia chodníkov pri cintoríne v Lednických Rovniach

Katastrálne územie:	Lednické Rovne

Okres:			Púchov

Kraj:			Trenčiansky

Investor:		Obec Lednické Rovne

Budúci správca chodníkov:	 Obec Lednické Rovne

Projektant:		PROJART, s. r. o., Centrum 28/33, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ stavby:	Bude vybraný výberovým konaním

Charakter stavby:	Rekonštrukcia

2. Charakteristika územia a popis skutočného stavu

Posudzované územie sa nachádza v centre obce v katastri  obce Lednické Rovne. Štátnu cestu II/507po oboch stranách ukončujú chodníky, ktoré nezodpovedajú plynulosti a bezpečnosti. Niveleta chodníka  pod cintorínom je v úrovni nivelety vozovky štátnej cesty. Niveleta chodníka je z betónových krycích dosiek, ktoré sú popraskané, poprehýbané a zdeformované. Krycie dosky zakrývajú betónový kanál, ktorý je zanesený a poškodený.

Chodník po pravej strane  je betónový, čiastočne pod úrovňou nivelety vozovky. Taktiež je poškodený.

Vzhľadom na skutočnosť, že dopravný priestor je určený zástavbou rodinných domov a pätou svahu cintorína, nie je možná chodníky šírkovo upraviť tak, aby spĺňali požadované parametre.

Cez štátnu cestu v riešenej lokalite nie je vybudovaný priechod pre chodcov, čo nepriaznivo vplýva na bezpečnosť chodcov. V blízkosti sa nachádza materská škôlka a miestny cintorín.

Rekonštrukcia chodníkov kopíruje pôvodné trasy. Smerovo a výškovo rešpektuje vjazdy k rodinným domom, štátnu cestu a jestvujúce rúrové priepusty.

3. Inžiniersko-geologické pomery

Na stavbe nebol vykonaný inžiniersko-geologický prieskum. Po fyzickej obhliadke bolo skonštatované, že oba chodníky je potrebné zrekonštruovať tak, aby boli bezpečné a doprava po štátnej ceste plynulá, neohrozovala bezpečnosť chodcov.

4. Návrh technického riešenia - základné údaje stavby

Projekt rieši nasledovné objekty:

SO 01 – rekonštrukcia chodníkov – trasa A a trasa B

-  odvodnenie chodníkov

-  priechod pre chodcov

SO 02 – osvetlenie priechodu pre chodcov

Údaje o projektovaných kapacitách:

SO 01 – rekonštrukcia chodníkov:

- trasa „A“ – dĺžka chodníka 47,90m, šírka chodníka 1,25m až 2,27m, podľa miestnych pomerov, celková plocha 67,30 m 2 , kryt betónová dlažba

- trasa „B“ -  dĺžka chodníka 79,06m, šírka chodníka 1,25m až 1,62m, podľa miestnych pomerov, celková plocha 108,60 m 2 , kryt betónová dlažba

- odvodnenie povrchových vôd – sú navrhnuté 4 nové uličné vpuste, zatrúbnenie kanála rúrami PVC X STREAM – DN 400 v dĺžke 79,00m, v trase sú navrhnuté 4 revízne  šachty.

- priechod pre chodcov šírky 3,00m

SO 02 – osvetlenie priechodu pre chodcov – viď samostatná príloha

5. Popis funkčného a technického riešenia navrhovaných objektov

Pri návrhu sa vychádzalo z vymedzeného dopravného priestoru. Pri rekonštrukcii chodníkov sa nemení šírkové usporiadanie štátnej cesty. Po osadení betónových obrubníkov šírka vozovky zostane pôvodná.

Pri budovaní chodníkov dôjde k zarezaniu do krytu vozovky z dôvodu osadenie betónových  obrubníkov. Po ich osadení sa prúžok zabetónuje a kryt sa ukončí asfaltovým betónom  AC 11; 0;I. hr.6,0cm.

Chodník- trasa „A“ – Od začiatku trasy po rodinný dom, to jest v dĺžke 16,50m je navrhnutý nový chodník v šírke 1,25m. Pôvodný sa rozoberie. Jestvujúci chodník od rodinného domu  po koniec trasy navrhujeme rozobrať vrátane podkladných vrstiev.

Navrhovaný chodník rešpektuje krajnicu štátnej cesty II/507. Dĺžka chodníka je 47,90m, šírka je premenná od 1,25 po 2,27m. Celková plocha chodníka trasa „A“ je 67,30m 2 Od štátnej cesty bude chodník oddelený betónovým obrubníkom, ktorý bude nad niveletou vozovky zvýšený 0,12m. Pravá strana chodníka bude ukončená obvodovým múrom rodinného domu. Od obvodového múru bude chodník od dilatovaný drenážnou fóliou.

Smerové  osadenie chodníka – ako bolo spomenuté trasa chodníka rešpektuje pôvodnú trasu. V staničení 0, 005 42 začína pravotočivý kružnicový oblúk s R=100m. V staničení 0, 032 52 je navrhnutý ľavotočivý kružnicový oblúk s R= 500m. Od staničenia 0, 041 37 po koniec trasy je chodník navrhnutý v priamej.

Návrh nivelety chodníka -  Od začiatku niveleta chodníka stúpa v sklone  s=+ 4, 28% v dĺžke 24,29m. Od tohto staničenia pokračuje v stúpani s=+ 6,59% po koniec trasy. Niveleta rešpektuje vstup k rodinnému domu. Vydutý oblúk sa zaoblí parabolickým oblúkomR=1000m.

Pri vstupe k rodinnému domu bude nábehový obrubník osadený na ležato, z dôvodu prístupu k RD. Na začiatku a konci úseku bude chodník ukončený bezbariérovým prechodom. Taktiež v priestore priechodu pre chodcov bude obrubník osadený na oboch stranách štátnej cesty v úrovni nivelety.

Šírkové usporiadanie

Šírka chodníka  je premenná od 1,25 po 2,27m, podľa miestnych pomerov.

Priečny sklon chodníka je 2 %, jednostranný ku krajnici vozovky.

Konštrukcia chodníka

Konštrukcia chodníka je navrhnutá nová. Projektant navrhol odstránenie celého chodníka v hr. 200 mm vzhľadom na jeho nerovnosť a poškodenie.  Nová konštrukcia chodníka  je navrhnutá v hr.  Hv = 360.

Návrh chodníka pre peších

Cementobetónová dlažba                                60mm

Lôžko zo štrkodrte 4-8                                      30 mm

Podkladný betón  C12/15                             120mm

Štrkodrvina ŠD 0/31,5  STN EN 13285           150 mm

Spolu                                                                360mm

Odvodnenie – Splachová voda z vozovky a chodníka bude odvedená jednostranným priečnym a sklonom 2,0 % a pozdĺžnym sklonom do dvoch uličných vpustí UV1 a UV2 zapustených do chodníka a odtiaľ do jestvujúcej kanalizácie. Odvodnenie  splachových vôd bolo taktiež odvedené do jestv. kanalizácie.

Odlúčenie mechanických nečistôt unášaných odtekajúcimi dažďovými vodami bude v uličných vpustiach vybavených kalovými košmi, usadzovacou kalovou jímkou.

Dĺžka kanalizačného potrubia  24m – PVC KG 200 SN8 .

Uličné vpuste sú navrhnuté Tegra 600 s teleskopickým adapterom a mrežou chodníkovou bočnou C250 tak, aby nezasahovala do vozovky štátnej cesty.

Chodník- trasa „B“ – Od začiatku trasy – vstup na cintorín po jestvujúci priepust, to jest v dĺžke 79,06m je navrhnutý nový chodník v šírke od 1,25m po 1,62m. Pôvodný chodník je z betónových zákrytových dosiek, ktoré prekrývajú odvodňovací kanál. Zákrytové dosky sa rozoberú. Taktiež sa rozoberie betónové dno kanála z dôvodu výškového osadenia odtokového potrubia.

Navrhovaný chodník rešpektuje krajnicu štátnej cesty II/507 a pôvodnú trasu chodníka. Dĺžka chodníka je 79,06m, šírka je premenná od 1,25 po 1,62m. Celková plocha chodníka trasa „B“ je 108,60m 2 Od štátnej cesty bude chodník oddelený betónovým obrubníkom, ktorý bude nad niveletou vozovky zvýšený 0,12m. Pravá strana chodníka bude ukončená svahom od cintorína, ktorý navrhujeme spevniť zatrávňovacími tvárnicami a v dolnej časti oplotením.

Smerové  osadenie chodníka – ako bolo spomenuté trasa chodníka rešpektuje pôvodnú trasu. Začiatok trasy je pri vstupe na miestny cintorín. V trase sú navrhnuté tri pravotočivé kružnicové oblúky a jeden ľavotočivý kružnicový oblúk s R= 60, 100, 150 a 150m.

Návrh nivelety chodníka -  Od začiatku až po koniec trasy chodník rešpektuje niveletu štátnej cesty. Niveleta je navrhnutá v klesaní vzhľadom na niveletu vozovky.

Na začiatku a konci úseku bude chodník ukončený bezbariérovým prechodom. Taktiež v priestore priechodu pre chodcov bude obrubník osadený na oboch stranách štátnej cesty v úrovni nivelety.

Šírkové usporiadanie

Šírka chodníka  je premenná od 1,25 po 1,62m, podľa miestnych pomerov.

Priečny sklon chodníka je 2 %, jednostranný ku krajnici vozovky.

Konštrukcia chodníka

Konštrukcia chodníka je navrhnutá nová. Projektant navrhol odstránenie celého chodníka v hr. 200 mm vzhľadom na jeho nerovnosť a poškodenie.  Nová konštrukcia chodníka  je navrhnutá v hr.  Hv = 360.

Návrh chodníka pre peších

Cementobetónová dlažba                                60mm

Lôžko zo štrkodrte 4-8                                      30 mm

Podkladný betón  C12/15                             120mm

Štrkodrvina ŠD 0/31,5  STN EN 13285           150 mm

Spolu                                                                360mm

Odvodnenie – na začiatku trasy je vybudovaná uličná vpusť, ktorá je napojená na odvodňovací kanál. Projekt navrhuje zatrúbnenie kanála  v celej dĺžke rúrami PVC X – STREAM – DN 400- SN8. V trase sú navrhnuté 4 betónové šachty s chodníkovými vpusťami. Betónové šachty budú slúžiť ako čistiace. Sú narhnuté rúry DN 400, z dôvodu jestvujúcich priepustov na ktoré na zatrúbnenie napája (vtok a výtok). Na konci trasy je vybudovaný priepust DN 300.  Splachová voda z vozovky a chodníka bude odvedená jednostranným priečnym a sklonom 2,0 % a pozdĺžnym sklonom do troch uličných vpustí UV3, UV4 a UV, zapustených do chodníka a odtiaľ do betónových šachiet.  Odvodnenie  splachových vôd bude ukončené v otvorenej priekope.

Betónové šachty sú navrhnuté monolitické. Steny hr.150mm, vystužené po oboch okrajoch sieťovinou KARI o 8 oká 150x150mm. Svetlosť šachty je 750 x750mm.

Odlúčenie mechanických nečistôt unášaných odtekajúcimi dažďovými vodami bude v usadzovacom priestore šachty.

Priechod pre chodcov

Súčasťou projektu je vybudovanie priechodu pre chodcov za križovatkou pri miestnej komunikácii. Priechod pre chodcov ja navrhnutý šírky 3,00m a bude slúžiť hlavne pre návštevníkov miestneho cintorína, ktorí budú prichádzať z centra obce. Betónové obrubníky na priechode  budú osadené v úrovni nivelety ( bezbariérový priechod).

Priechod pre chodcov bude farebne upravený (červeno biele pruhy) a opatrený v oboch smeroch zvislým dopravným značením IP6 – priechod pre chodcov .

Podkladové tabule zvislých dopravných značiek sú z hliníkového plechu. Povrch zvislých dopravných značiek musí byť hladký, umývateľný a odolný proti poveternostným vplyvom. Zadná stena zvislých dopravných značiek musí byť zhotovená tak, aby sa dali vhodným spôsobom upevniť na nosnú konštrukciu.

Osadenie zvislých dopravných značiek bude na hliníkových stĺpikoch o 60/4 mm pomocou spojovacích objímok.

Priechod bude osvetlený. Osvetlenie  priechodu pre chodcov je riešené v samostatnej prílohe tohto projektu.

6. Prehľad východiskových podkladov

Pri spracovaní  projektovej dokumentácie boli použité nasledovné doklady:

- Polohopisné a výškopisné zameranie predmetnej lokality k.ú. Led. Rovne

- Rekognoskácia terénu

- Prerokovanie návrhu stavebných objektov SO 01 – SO 02 na Obecnom úrade za účasti zástupcov samosprávy

7. Križovanie objektov s podzemnými inž. sieťami

Pred zahájením výkopových prác vytýčiť všetky tieto siete, rešpektovať pripomienky a spôsob ochrany jednotlivých správcov sietí na základe ich vyjadrení. Ďalší spôsob ochrany podzemných sietí bude upresnený po požiadavkách vo vyjadreniach jednotlivých správcoch sietí.

Ochranné pásma IS:

VN 22kV, vzdušné			10 m od krajného vodiča

káblové vedenia VN, NN		1 m od krajného kábla na každú stranu

u objektov VVN a VN – vzdušných vedení je dôležitá vzdialenosť vodičov – výška

od budúcej koruny cesty (najvyššieho bodu) STN 333300 Stavba vonkajších silových

vedení transformovne			30 m od oplotenia alebo obmurovanej hranice

VTL plynovod DN 200		25 m od osi cesty

STL plynovod v obciach		nechráni ochranné pásmo

oznamovacie vedenia			1,5 m od osi kábla, po celej dĺžke kábla

Dodávateľ stavby musí rešpektovať všetky pripomienky zainteresovaných organizácii uvedené v stavebnom povolení.

8. Vplyv stavebných prác na životné prostredie

- z hľadiska starostlivosti o životné prostredie

Navrhovaná rekonštrukcia chodníkov kvalitným povrchom nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie, nebude mať dopad na kvalitu podzemných vôd a taktiež nedôjde k zničeniu prirodzeného ekosystému v katastrálnom území. Na obmedzenie negatívnych vplyvov je potrebné, aby dodávateľ stavby počas výstavby zaistil čistenie vozovky od nánosov blata stavebnými mechanizmami a stavebnou technikou. Vybúrané hmoty a sute budú odvezené na skládku TKO. Stavba v zmysle ustanovení Zákona č. 24/2006 Zb.z. nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie ani zisťovaciemu konaniu.

- z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzky stavebných zariadení počas stavby

Pri realizácii stavby je dodávateľ povinný dodržiavať všetky normy a predpisy platné pri realizácii zemných prác a konštrukcií vyplývajúce z vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Ďalej je potrebné dodržiavať podmienky príslušných orgánov a organizácií, ktoré sú zrejmé z dokladovej časti projektu.

Počas výstavby budú rešpektované všetky existujúce podzemné i nadzemné vedenia, ktoré je potrebné investorom stavby pred zahájením zemných prác vytýčiť.

Neoddeliteľnou súčasťou BOZ a hygieny pracovného prostredia je zásada dôsledného dodržiavania čistoty a poriadku na pracovisku. Chodníky a priľahlé komunikácie budú pravidelne denne čistené.

Počas výstavby je dodávateľ povinný zaistiť bezpečné premostenie rýh v chodníku lávkami pre peších. Všetky výkopy musia byť opatrené bezpečným ohradením.

Do starostlivosti o hygienu, ochranu a bezpečnosť pri práci patria povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť také pracovné podmienky a prostredie, aby sa zabránilo pracovným úrazom, chorobám z povolania alebo inému poškodeniu zdravia vplyvom technologického zariadenia, technologického postupu výroby alebo organizáciou práce.

Pre bezpečnosť a spoľahlivú prevádzkou technologických zariadení je každý užívateľ povinný oboznámiť sa s obsluhou, údržbou a s úplnou sprievodnou dokumentáciou a s bezpečnostnými predpismi platnými pre dané technologické zariadenie, konkrétne pracovisko a charakter práce.

Ochrana pred nebezpečnými a škodlivými faktormi pracovného procesu a tým zabezpečenie bezpečnosti práce sa riadi požiadavkami obsiahnutými v nasledovných základných predpisoch:

- zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, NR SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných všeobecne záväzných právnych predpisoch a nariadeniach na zaistenie BOZP.

9. Odpadové hospodárstvo

Pri realizácií stavby vznikne odpad a všetky zúčastnené organizácie sú povinné sa riadiť príslušnými ustanoveniami zákona  o odpadoch.

Odpad na stavbe bude zatriedený v zmysle zákona č. 284/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov. Jeho presné rozdelenie podľa druhu, kategórie a spôsobu zhodnotenia alebo zneškodnenia v zmysle vyhlášky MŽP č. 283/2001 Z.z. urobí dodávateľ stavby, ktorý bude ukladať vzniknutý odpad do prenosných kontajnerov a dokladovať uloženie a likvidáciu odpadov v určených skládkach (nakladať s odpadom možno len spôsobom podľa uvedenej vyhlášky pri dodržaní všetkých ňou predpísaných náležitostí).

Odpad bude však predtým roztriedený na používateľný a na nepoužívateľný. Prípadný kovový odpad bude odvezený do Zberných surovín.

Na stavbe sa nesmú spaľovať hmoty, pri spaľovaní ktorých vznikajú toxické plyny. Pôdu na stavenisku neznečisťovať vypúšťaním oleja, vylievaním chemikálií, farieb atď.

O spôsobe nakladania s odpadmi bude po uvedení zariadenia do prevádzky spracovaný Prevádzkový poriadok, manipulačný poriadok a havarijný plán pri nakladaní s prípadnými nebezpečnými odpadmi.

O opätovnom využití niektorých odpadov rozhodne investor v spolupráci s dodávateľom stavby.

Pri realizácii vyššie uvedenej stavby sa počíta so stavebným odpadom, ktorý v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 223/2001 Z.z. má nasledovné katalógové čísla odpadov (katalóg odpadov) – skupina, podskupina a druh odpadu:

Č. skupiny                  Názov skupiny, podskupiny          Kateg. odpadu    Predpokladané

odpadu                        a druhu odpadu                                                         množstvo (cca)

03 01 05                   piliny, hobliny, odrezky, odpad.

rezivo, drevovláknité dosky                             O

17 01 01                   betón                                                                 O

15 01 03                  obaly z dreva                                                     O

17 03 02                  bitúmenové zmesi iné – asfalt kryt vozovky     O

17 05 06	          vykopaná zemina (vytlačená kubatúra)             O

17 05  04                 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503 O

17 01 07                  zmesi betónu                                                      O

17 09 04                  zmiešané odpady zo stavieb a iné demolácie     O

17 02 01                  drevo                                                                O

20 03 01                  zmesový komunálny  odpad                              O

17 04 05                  železo a oceľ                                                      O

Zhodnotenie , zneškodnenie odpadov:

- odpad č.170101 a 170107 bude recyklovaný oprávnenou organizáciou a bude uložený do

násypových vrstiev vozovky

- odpad č.150103 bude vrátený výrobcovi

- odpad č. 170504, 17 05 06 - vykopaná zemina  a výkopový materiál) (O) bude uložená na dočasnú skládku v blízkosti staveniska, po ukončení výstavby bude použitá na ohumusovanie svahov násypov vozovky a úpravu okolia,  prípadne na trvalú skládku zemín, ktorú určí investor

- odpad č. 17 04 05- bude odvezený do zberných surovín

Uvedené odpady zo stavby a nepotrebnú stavebnú suť zhotoviteľ  zabezpečí uložením na vhodnú skládku, na základe čoho bude ku kolaudácii doložený doklad zo strany prevádzkovateľa skládky v zmysle Vyhlášky NR SR č. 204/2001 Zz.. Na stavbe sa nevyskytne nebezpečný odpad.

10. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

Prevádzkovateľom a užívateľom dopravnej infraštruktúry bude stavebník.

Stavba sa po jej  ukončení uvedie do prevádzky ako celok. Charakter stavby si nevyžaduje skúšobnú prevádzku.

11. Dočasné dopravné značenie na štát. ceste I/57 mimo obce

Dopravné značenie je vypracované v zmysle „Zásad pre používanie prenosného dopravného značenia na pozemných komunikáciách“, v súlade so zákonom NR SR č.  8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších prepisov.

Pracovisko je zaradené ako pracovisko s dlhodobým obmedzením. Dĺžka pracoviska je 85,0m.

Dočasné dopravné značenie je navrhnuté na štátnej ceste II/507 pri výstavbe nových chodníkov pozdĺž štátnej cesty.

Zabezpečenie pevných pracovísk, ktoré vyžadujú dlhodobé obmedzenia premávky, sa navrhuje vykonať priečnymi a pozdĺžnymi uzávermi oddeľovaním a ohraničením protismerných jazdných pruhov, ochrannými zariadeniami, výstražnými svetlami a najpotrebnejšími dopravnými značkami. Vzhľadom na charakteristiku miestnych podmienok je vedenie dopravy popri pracovisku v jednom jazdnom pruhu, ktorý bude široký minim.3,00m. Priečne uzávery sa vykonávajú smerovacími doskami, ktoré sa osadzujú v nábehovom uhle 1:5. a sú doplnené výstražnými svetlami na každej doske. Odstup smerovacích dosiek – Z4a je max. 5,00 m. Priečne uzávery sa na začiatku musia doplniť dopravnou značkou „Prikázaný smer obchádzania“ –C 6b, umiestnenou nad smerovacími doskami.

Pozdĺžna uzávera sa vykonáva smerovacími doskami umiestnenými v pozdĺžnom smere s odstupom max. 10,00 m. Pozdĺžna uzávera slúži len na účely vedenia dopravy popri pracovisku, v žiadnom prípade nesmie nahrádzať ochranné zariadenia.

Dopravu v riešenej lokalite navrhujeme riadiť svetelnou signalizáciou v jednom jazdnom pruhu v oboch smeroch. Alternatívne môže byť doprava riadená vyškolenými pracovníkmi pomocou vysielačiek.

Na štátnej ceste II/507 budú v oboch smeroch osadené dočasné prenosné dopravné značenia:

- A4a- zúžená vozovka v oboch smeroch

- A19 – práca

- B29a- zákaz predchádzania

- B31a – najvyššia dovolená rýchlosť – 30km/hod

- Z4a – smerová doska ľavá + svetlo

- Z4b – smerová doska pravá + svetlo

- C6b – prikázaný smer obchádzania vľavo

- IP 13 – zmena miestnej úpravy

- B39 – koniec viacerých zákazov

- A12 – svetelné signály

- S1 - semafor

Rozmery dopravných značiek použitých k riadeniu premávky na pozemných komunikáciách určuje norma STN 018020. Pre konkrétnu stavbu sa použijú značky základného rozmeru s celo reflexnou úpravou, osadené na gumovej podložke a stĺpikoch značených červeno-bielou farbou.

Osadenie značiek je zrejmé z projektu dočasného značenia v jednotlivých situáciách. Dopravné značky sa osadzujú vpravo v smere jazdy. Priestor výkopu sa označí červeno-bielou výstražnou páskou. Výstražné svetlá sa umiestňujú na zábranách s cieľom upozorniť vodičov, najmä pri zníženej viditeľnosti, dbať na zvýšenú opatrnosť.

Počas trvania stavby je nutné realizovať dočasné dopravné značenie a usmerniť premávku tak, aby užívatelia komunikácií boli oboznámení s obmedzením premávky počas vykonávania týchto prác ohľadom na bezpečnosť a plynulosť dopravy, ako i ochranu pracovníkov realizátora stavby.

Z hľadiska ochrany pracovníkov je povinnosť dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy. Pracovníci pohybujúci sa po ceste musia byť vybavení výstražným odevom podľa príslušných predpisov  a súvisiacich doplnkov, nakoľko podstupujú veľké riziko. Výstražné oblečenie musí zodpovedať príslušným predpisom, musí byť fluorescenčnej oranžovej farby doplnené reflexnými bielymi pásmi. Zakazuje sa používať oblečenie, ktorého optický účinok je zhoršený znečistením, opotrebovaním alebo starnutím.

Pracovné vozidlá a pracovné stroje používané na vykonávanie prác na pracoviskách a ich zabezpečenie, ktoré sa zdržujú v požadovanom dopravnom priestore, musia byť vybavené príslušným bezpečnostným označením (farebná povrchová úprava, zvláštne výstražné svetlá, červeno-biele reflexné prvky, vymedzujúce obrysy vozidla atď).

Opatrenia na zabezpečenie pracoviska

Pri vlastnom zabezpečení pracoviska je potrebné dodržať nasledujúce pravidlá:

- Vedenie dopravy v oblasti pracoviska musí byť pre účastníkov cestnej premávky jednoznačné, jednoduché, ľahko pochopiteľné a rozoznateľné.

- Dopravné značky a dopravné zariadenia súvisiace s pracoviskom môžu byť osadené len bezprostredne pred začatím prác. Ak nie je možné toto dodržať, musí byť ich platnosť dočasne zrušená prekrytím alebo iným vhodným spôsobom.

- Opatrenia na zabezpečenie pracoviska, ktoré sú potrebné len počas vykonávania prác, musia byť v mimopracovnom čase zrušené.

- Realizácia opatrení na zabezpečenie pracoviska (montáž dopravných značiek a dopravných zariadení) musí postupovať v smere jazdy. Ich zrušenie musí postupovať proti smeru jazdy.

- S prácami na pracovisku možno začať až vtedy, keď budú osadené všetky dopravné značky dopravného zariadenia.

- Dopravné značky musia byť v bezchybnom stave, nesmú byť poškodené a musia byť udržiavané v čistote.

- Dopravné značky a dopravné zariadenia použité na zabezpečenie pracoviska musia byť správne osadené, dobre upevnené a musí byť zabezpečená ich neustála funkčnosť.

- Pracovisko a jeho zabezpečenie je možné začať zariaďovať až po doručení povolenia príslušného cestného správneho orgánu a podmienky dané príslušným povolením je nutné dodržiavať.

- Na jednom stĺpiku alebo nosnej konštrukcii môže byť umiestnená len jedna prenosná dopravná značka zabezpečujúca pracovisko. Táto podmienka neplatí o dodatkových tabulách, nakoľko tie môžu byť umiestnené pod značkou.

Prenosné dopravné značky a dopravné zariadenia určené na zabezpečenie pracoviska na ceste sa môžu používať len v takom rozsahu, takým spôsobom, ako to nevyhnutne vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Prenosné dopravné značenie musí poskytovať dostatok potrebných informácií a musí adresne vystihovať skutočnú situáciu v oblasti pracoviska.

Na pracovisku sa navrhujú a používajú len zvislé dopravné značky. Vodorovné dopravné značenie nie je navrhované. Zvislé dopravné značky sa použijú na zabezpečenie pracoviska vo vyhotovení v reflexnej úprave, prípadne môžu byť presvetlené (s vnútorným svetelným zdrojom) alebo osvetlené (s vlastným vonkajším svetelným zdrojom).

Zvislé dopravné značky zabezpečujúce pracovisko na ceste musia byť upravené tak, aby vplyvom poveternostných podmienok a vplyvom cestnej premávky nedochádzalo k ich deformácii, posunutiu, potočeniu a pod. Usmerňujú sa na pravom okraji vozovky, spevnenej krajnice alebo okraji cesty (podľa situácie na pracovisku).

Platnosť trvalých zvislých dopravných značiek výstražných, zákazových, príkazových

a iných dodatkových tabuliek, ktoré v súvislosti so zabezpečením pracoviska strácajú zmysel, musí byť zrušená ich zakrytím, resp. ich demontážou. Informatívne dopravné značky je možné dočasne zrušiť ich prekrižovaním oranžovo-čiernou fóliou o min. šírke pásu 7,00 cm. Dočasné zrušenie jednotlivých cieľov na informatívnych značkách sa vykonáva ich

vodorovným prelepením s vhodnou oranžovo-čiernou fóliou.